Sistemas Embarcados — 2026.1

RELATÓRIO TÉCNICO

Mesa Labirinto Controlada por Joystick

Alunos:

Alexandre Freitas de Lima Pacheco

Cefras José Ferreira Mandú de Almeida

Geraldo Silveira Neto

Raul Confessor Oliveira Silva

Robson Luan Pereira Fernandes

Campina Grande — PB, Junho de 2026

# 1. Introdução

O seguinte relatório descreve o desenvolvimento do projeto final da disciplina de Sistemas Embarcados: uma Mesa Labirinto Controlada por Joystick. O sistema embarcado, baseado no microcontrolador ESP32-S3, permite que o usuário movimente uma mesa com labirinto para guiar uma esfera metálica até a saída, utilizando um joystick analógico como interface de controle.

Além do controle físico, o projeto implementa um gêmeo digital: o sensor inercial MPU6050, fixado à mesa, captura os ângulos de inclinação (pitch e roll) em tempo real. Esses dados são transmitidos via serial para um computador, onde um script Python os armazena no banco de dados InfluxDB 3 Core e o Grafana os exibe em um dashboard interativo, replicando virtualmente o comportamento físico da mesa.

O projeto foi desenvolvido em três fases incrementais, cobrindo desde o controle físico básico até a integração com ferramentas de visualização de dados em tempo real.

# 2. Diagrama em Blocos do Sistema

O sistema é composto por três camadas principais: hardware embarcado, comunicação serial e software de visualização no computador.

| Camada | Componentes | Função |
| --- | --- | --- |
| Hardware (ESP32-S3) | Joystick (com botão), Servo 1, Servo 2, MPU6050, LED | Controle físico da mesa e leitura de orientação |
| Comunicação | UART (USB-Serial) | Transmissão dos dados de pitch, roll e servos em formato JSON |
| Software (Computador) | Python, InfluxDB 3, Grafana | Ingestão, armazenamento e visualização em tempo real |

Fluxo de dados:

- Usuário movimenta o joystick analógico

- ESP32-S3 lê os valores ADC dos eixos X e Y (Task_Joystick)

- Task_Servos converte a leitura em ângulo e aplica PWM nos servomotores

- Task_MPU6050 lê o sensor inercial via I2C e calcula pitch e roll

- Task_Console envia linha JSON pela serial: DATA:{pitch, roll, joy_x, joy_y, servo1, servo2}

- Script Python (serial_para_influxdb.py) lê a linha JSON e grava no InfluxDB 3

- Grafana consulta o InfluxDB via SQL e exibe os dados em tempo real

# 3. Esquemático

Segue o diagrama e a tabela abaixo descreve todas as conexões elétricas do sistema.

| Componente | Pino do componente | GPIO do ESP32-S3 | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Joystick | VRX | GPIO4 | ADC1 Canal 3 |
| Joystick | VRY | GPIO5 | ADC1 Canal 4 |
| Joystick | VCC | 3.3V | Alimentação |
| Joystick | GND | GND |  |
| Joystick | SW (botão) | GPIO6 | Pull-up interno habilitado; aciona o cronômetro de partida |
| Servo 1 (Eixo X) | Sinal (laranja) | GPIO42 | LEDC, 50 Hz |
| Servo 1 (Eixo X) | VCC (vermelho) | 5V externo | Não usar 3.3V do ESP32 |
| Servo 2 (Eixo Y) | Sinal (laranja) | GPIO41 | LEDC, 50 Hz |
| Servo 2 (Eixo Y) | VCC (vermelho) | 5V externo | GND comum com ESP32 |
| MPU6050 | SDA | GPIO17 | I2C |
| MPU6050 | SCL | GPIO18 | I2C |
| MPU6050 | VCC | 3.3V | Alimentação |
| MPU6050 | GND | GND |  |
| MPU6050 | AD0 | GND | Define endereço I2C como 0x68 |
| LED de status | Anodo (+ resistor) | GPIO48 | Acende ao fim da inicialização |

# 4. Tarefas e Fluxos FreeRTOS

O firmware é organizado em quatro tarefas FreeRTOS, todas sincronizadas por um mutex (xSemaphoreCreateMutex) que protege as estruturas de dados compartilhadas entre elas.

| Tarefa | Prioridade | Frequência | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Task_Joystick | 5 | 50 Hz | Leitura analógica via ADC one-shot (GPIO4 e GPIO5). Salva joy_x e joy_y no mutex. |
| Task_Servos | 5 | 50 Hz | Lê joy_x e joy_y do mutex, converte em ângulo (0-180°) e aplica PWM nos servos via LEDC. |
| Task_MPU6050 | 5 | 100 Hz | Lê acelerômetro e giroscópio via I2C. Aplica filtro DLPF (44 Hz), filtro complementar (98% giroscópio / 2% acelerômetro) e média móvel de 8 amostras. Salva pitch e roll no mutex. |
| Task_Console | 3 | ~3 Hz | Imprime tabela de debug e envia linha JSON (DATA:{...}) pela UART para o computador. |

## 4.1 Fluxo de sincronização

Todas as tarefas usam xSemaphoreTake / xSemaphoreGive com timeout de 10 ms para acessar as variáveis compartilhadas (joy_x, joy_y, mpu_data). A Task_Console tem prioridade menor (3 vs 5) para não interferir no controle dos servos e na leitura do sensor.

## 4.2 LED de status

O LED conectado ao GPIO48 é inicializado apagado. Após a conclusão bem-sucedida de todas as inicializações (ADC, LEDC, I2C e MPU6050), o app_main acende o LED, sinalizando ao operador que o sistema está pronto para uso.

# 5. Funcionamento do Sistema

## 5.1 Controle da mesa (Fases 1 e 2)

O joystick analógico fornece tensões proporcionais à posição nos eixos X e Y. O ADC do ESP32-S3 (12 bits, 0-4095) converte essas tensões. A conversão para ângulo do servo segue a fórmula:

angulo = (adc * 180) / 4095

O ângulo é então convertido para pulso PWM entre 500 µs (0°) e 2500 µs (180°), e aplicado via LEDC com timer de 14 bits a 50 Hz. O movimento da mesa é suave e proporcional ao deslocamento do joystick.

## 5.2 Leitura de orientação (Fase 2)

O MPU6050 comunica por I2C (endereço 0x68, 100 kHz). São lidos 6 bytes de acelerômetro (registrador 0x3B) e 6 bytes de giroscópio (0x43). O cálculo de pitch e roll combina três técnicas:

- Filtro passa-baixa digital interno (DLPF) configurado para 44 Hz via registrador 0x1A, reduzindo o ruído antes de sair do sensor

- Filtro complementar: pitch = 0,98 * (pitch_anterior + giro_x * dt) + 0,02 * pitch_acelerometro — dá 98% de peso ao giroscópio (preciso a curto prazo) e 2% ao acelerômetro (referência de longo prazo)

- Média móvel de 8 amostras sobre o resultado final, eliminando oscilações residuais

## 5.3 Gêmeo digital (Fase 3)

A Task_Console imprime a cada 300 ms uma linha no formato:

DATA:{"pitch":1.23,"roll":-4.56,"joy_x":2048,"joy_y":2048,"servo1":90,"servo2":90,"tempo_partida":5.43,"jogo_ativo":1}

O script Python (serial_para_influxdb.py) filtra linhas que começam com DATA:, decodifica o JSON e grava um ponto na tabela mesa_labirinto do InfluxDB 3 Core. O Grafana consulta essa tabela via SQL e atualiza os painéis em tempo real.

## 5.4 Calibrações automáticas e diferenciais implementados

Além dos requisitos obrigatórios das três fases, o firmware foi expandido com cinco diferenciais que melhoram a experiência de uso e atendem ao item de bonificação “interface de calibração do joystick via display ou serial” previsto no enunciado:

- Calibração automática do joystick: na inicialização, o sistema lê 50 amostras do joystick em repouso (1 segundo) e calcula o centro real de cada eixo, compensando o desvio mecânico do potenciômetro (na prática, o centro medido nunca coincide exatamente com o valor teórico de 2048).

- Calibração de bias do giroscópio: com o sensor parado, 500 amostras do giroscópio são lidas e sua média é armazenada como bias e subtraída de toda leitura subsequente, eliminando o erro de offset característico do MPU6050 e reduzindo o acúmulo de deriva (drift) ao longo do tempo.

- Calibração de nivelamento da mesa: após a convergência do filtro complementar (100 iterações de aquecimento), o sistema acumula 100 leituras de pitch e roll com a mesa parada e nivelada, calculando um bias de nivelamento que é subtraído de toda leitura futura. Isso garante que a mesa nivelada sempre reporte pitch = 0° e roll = 0°, independentemente de pequenas imperfeições na fixação física do sensor.

- Zona morta e suavização de movimento dos servos: testes em hardware real revelaram que pequenas oscilações do joystick em repouso (ruído de leitura ADC) faziam os servos vibrarem continuamente. Foi implementada uma zona morta de ±120 unidades ADC ao redor do centro calibrado, dentro da qual o servo é mantido fixo em 90°. Além disso, uma função de suavização (suavizar_angulo) limita a variação do ângulo do servo a no máximo 3° por ciclo de controle (20 ms), evitando movimentos bruscos que antes faziam a esfera de metal saltar para fora da mesa. O ângulo de operação dos servos também foi restringido de 65° a 115° (em vez do range completo de 0-180°), tornando a inclinação da mesa mais controlável.

- Offset de calibração mecânica do horn do servo: como o horn (braço) do servo não é encaixado em um ângulo eletricamente neutro no eixo serrilhado, o servo do eixo Y apresentava um desvio físico mesmo recebendo o pulso correspondente a 90°. Esse desvio foi medido empiricamente (o braço ficava fisicamente reto em 81°, e não em 90°) e corrigido em software através de uma constante de offset (SERVO2_OFFSET = −9°) somada ao ângulo antes da geração do pulso PWM.

- Cronômetro de partida via botão do joystick: o botão integrado ao joystick (GPIO6) é monitorado por detecção de borda de descida. Um primeiro clique inicia a contagem de tempo (via esp_timer_get_time) e sinaliza jogo_ativo = 1; um segundo clique encerra a partida, calcula a duração total e a disponibiliza tanto no terminal serial quanto nos campos tempo_partida e jogo_ativo do JSON enviado ao Grafana, permitindo acompanhar e registrar o desempenho de cada tentativa de percorrer o labirinto.

# 6. Bibliotecas e Componentes Utilizados

| Biblioteca / Componente | Linguagem / Plataforma | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| esp_adc / adc_oneshot | C / ESP-IDF v6 | Leitura analógica do joystick |
| driver/ledc | C / ESP-IDF v6 | Geração de PWM para os servomotores |
| driver/i2c_master | C / ESP-IDF v6 | Comunicação I2C com o MPU6050 (nova API v6) |
| driver/gpio | C / ESP-IDF v6 | Controle do LED de status |
| freertos/semphr | C / FreeRTOS | Mutex para sincronização entre tarefas |
| esp_timer (esp_timer_get_time) | C / ESP-IDF v6 | Cronômetro de alta resolução para medir a duração de cada partida |
| math.h (atan2f, sqrtf) | C padrão | Cálculo de pitch e roll a partir do acelerômetro |
| pyserial | Python 3 | Leitura da porta serial (USB-UART) |
| influxdb3-python | Python 3 | Escrita de pontos no InfluxDB 3 Core |
| InfluxDB 3 Core | Banco de dados | Armazenamento de séries temporais (pitch, roll, servos) |
| Grafana OSS | Dashboard | Visualização em tempo real (gráfico + gauges) |

# 7. Dashboard Grafana

O dashboard 'Mesa Labirinto - Gêmeo Digital' possui dois painéis, ambos alimentados pela query SQL:

SELECT time, pitch, roll FROM mesa_labirinto WHERE $__timeFilter(time) ORDER BY time

| Painel | Tipo de visualização | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Pitch e Roll - Tempo Real | Time series (Séries temporais) | Gráfico de linha mostrando a evolução temporal dos ângulos pitch e roll. Eixo X: tempo real. Eixo Y: graus. |
| Orientação da Mesa (Pitch/Roll) | Gauge (medidor) | Dois gauges exibindo o valor instantâneo de pitch e roll. Escala configurada de -45° a 45°. |

Configuração da fonte de dados InfluxDB no Grafana:

- Query Language: SQL

- URL: http://localhost:8181

- Database: mesa_labirinto

- Insecure Connection: ativado (sem TLS na instalação local)

Como diferencial, o dashboard foi expandido com dois painéis adicionais que utilizam o campo tempo_partida e jogo_ativo enviados no JSON, exibindo o cronômetro de partida em tempo real:

| Painel | Tipo de visualização | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Cronômetro - Última Partida | Stat | Exibe o último valor de tempo_partida em segundos, mostrando a duração da partida em andamento ou da última partida concluída. |
| Painel de Status (Jogando/Parado) | Stat com Value mapping | Mapeia o campo jogo_ativo (0 ou 1) para os textos “Parado” e “Jogando...”, indicando visualmente se uma partida está em andamento no momento. |

A query SQL utilizada por esses dois painéis é:

SELECT time, tempo_partida, jogo_ativo FROM mesa_labirinto WHERE $__timeFilter(time) ORDER BY time

# 8. Dificuldades e Soluções

| Dificuldade | Solução adotada |
| --- | --- |
| GPIO42 indisponível para I2C no ESP32-S3: esse pino corresponde ao MTMS (JTAG), causando falha na comunicação. | I2C do MPU6050 movido para GPIO17 (SDA) e GPIO18 (SCL), pinos sem função especial no ESP32-S3. |
| Variáveis não inicializadas causavam erro -Werror=maybe-uninitialized com ESP-IDF v6, que trata warnings como erros. | Todas as variáveis locais acessadas pelo mutex foram inicializadas com valor padrão (0 ou 2048 para o centro do ADC). |
| MPU6050 retornando Pitch: +0.0 / Roll: +0.0 mesmo com o sensor funcionando. | O handle mpu_dev não era válido quando a task iniciava antes da inicialização. Resolvido com flag mpu_ok e encerramento seguro da task com vTaskDelete(NULL) quando o sensor não é encontrado. |
| Oscilação excessiva dos ângulos mesmo com a mesa parada. | Combinação de três técnicas: filtro DLPF interno do MPU6050 (44 Hz), filtro complementar com alpha = 0,98 e média móvel de 8 amostras. |
| API I2C legada (i2c_driver_install) depreciada no ESP-IDF v6, causando warnings e erros de compilação. | Migração completa para a nova API driver/i2c_master.h (i2c_new_master_bus, i2c_master_transmit_receive). |
| InfluxDB v3 não possui interface web (diferente da v2), causando confusão na configuração inicial. | Toda a configuração feita via CLI: influxdb3 serve para iniciar o servidor, influxdb3 create token --admin e influxdb3 create database para provisionar. |
| git push travando no PowerShell após autenticação bem-sucedida. | Instalação do GitHub CLI (gh auth login) para gerenciar credenciais, seguido de git config --global credential.helper manager. |
| Servos vibrando continuamente mesmo com o joystick em repouso, causando ruído mecânico e desgaste prematuro. | Implementada zona morta (DEADZONE) de ±120 unidades ADC ao redor do centro calibrado do joystick: leituras dentro dessa faixa são tratadas como centro exato (90°), eliminando a resposta a ruído de leitura. |
| Movimentos da mesa rápidos e bruscos demais, fazendo a esfera de metal saltar para fora do labirinto ao testar fisicamente. | Criada a função suavizar_angulo, que limita a variação do ângulo do servo a no máximo 3° por ciclo de 20 ms, e restringido o range de operação para 65°–115° (em vez de 0°–180°), tornando a inclinação proporcional e controlável. |
| Um dos servos não ficava fisicamente reto ao receber o pulso de 90°, mesmo com o ângulo elétrico correto, devido ao encaixe do horn no eixo serrilhado. | Medido empiricamente o ângulo em que o braço ficava fisicamente nivelado e calculado um offset de correção (SERVO2_OFFSET = −9°), somado em software ao ângulo antes da geração do pulso PWM. |
| Script Python de teste retornava erro HTTP 400 (invalid column type, expected float, got integer) ao gravar pitch ou roll com valor exatamente 0. | O InfluxDB infere o tipo da coluna pela primeira escrita; um valor inteiro “puro” (0) conflitava com a coluna já tipada como float. Corrigido garantindo conversão explícita float(round(valor, 2)) em todos os pontos enviados, mesmo quando o valor é zero. |

# 9. Repositório GitHub

O código-fonte completo do projeto, incluindo firmware do ESP32-S3 e scripts Python, está disponível em:

https://github.com/Geraldosilveiraneto/Sistemas-Embarcados---PROJETO-FINAL-Mesa-Labirinto-Controlada-por-Joystick

## 9.1 Estrutura do repositório

- main/main.c — Firmware completo (Fases 1, 2 e 3) com FreeRTOS

- computador/serial_para_influxdb.py — Script de ingestão de dados

- computador/teste_influxdb.py — Script de dados simulados (sem ESP32)

- computador/teste_sessao_completa.py — Simula uma sessão de jogo realista (movimentos contínuos e duas partidas com cronômetro), usado para validar e capturar telas do dashboard antes do teste final com o ESP32 físico

- computador/requirements.txt — Dependências Python

- README.md — Documentação completa com instruções de uso

- .gitignore — Exclusão de arquivos de build e dados sensíveis

# 10. Vídeo Demonstrativo

O vídeo demonstrativo do projeto em operação está disponível em:

https://youtube.com/shorts/jNQh5DvsLao?feature=share

O vídeo demonstra:

- Movimentação da mesa ao inclinar o joystick nos eixos X e Y

- LED de status acendendo ao fim da inicialização

- Leitura de pitch e roll no terminal serial

- Dashboard Grafana atualizando em tempo real com os dados do sensor

## 10.1 Fotos do protótipo físico :

# 11. Conclusão

O projeto Mesa Labirinto Controlada por Joystick foi desenvolvido com sucesso em três fases incrementais, atendendo a todos os requisitos funcionais e técnicos estabelecidos no enunciado.

A Fase 1 estabeleceu a base do controle físico: leitura analógica do joystick, conversão para PWM e movimentação proporcional da mesa, com código organizado em tarefas FreeRTOS devidamente sincronizadas por mutex.

A Fase 2 integrou o sensor inercial MPU6050, resolvendo desafios de compatibilidade com o ESP-IDF v6 (nova API I2C) e de qualidade do sinal (oscilação excessiva), por meio da combinação de três técnicas de filtragem.

A Fase 3 completou o gêmeo digital: um pipeline de dados real-time conectando o ESP32-S3 ao InfluxDB 3 Core via UART/Python, visualizado no Grafana com gráfico de séries temporais e painéis de gauge para pitch e roll.

Além do escopo obrigatório, o projeto incorporou diferenciais voltados à robustez e à experiência de uso: calibração automática do joystick e do bias do giroscópio, calibração de nivelamento da mesa, zona morta e suavização de movimento dos servos — corrigindo, respectivamente, problemas reais identificados durante os testes em hardware, como leitura assimétrica do potenciômetro, deriva angular, vibração em repouso e movimentos bruscos que retiravam a esfera do labirinto — além de um cronômetro de partida acionado pelo próprio botão do joystick, com seu resultado replicado em tempo real no dashboard do Grafana.

Os principais aprendizados técnicos do projeto incluem o uso de FreeRTOS em sistemas de tempo real, técnicas de fusão de sensores (filtro complementar), integração de banco de dados de séries temporais e visualização de dados em dashboards profissionais.